M A S U R I
pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale

a.Masuri de prevenire


- sistarea depozitarii gunoaielor pe malurile cursurilor de apa, ale lacurilor de acumulare si pe zonele de protectie ale acestora.


- desfiintarea depozitelor de gunoi existente pe malurile cursurilor de apa si transportarea gunoiului la platformele special amenajate, pentru evitarea antrenarii lor la ape mari si a scurgerii dejectiilor in albiile minore.


- amenajarea platformelor de gunoi pentru fiecare localitate componenta in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.


- desfiintarea cazanelor de tuica si a depozitelor de tescovina existente pe malurile cursurilor de apa.


- verificarea din punct de vedere tehnic a motopompelor amplasate pe malurile cursurilor de apa si folosite la irigatii, in vederea evitarii scurgerilor de carburanti si lubrifianti in albiile acestora.


- interzicerea spalarii mijloacelor de transport auto si a utilajelor agricole pentru admninistrat ingrasaminte chimice, insecticide si pesticide, precum si a animalelor in albiile cursurilor de apa, in lacurile de acumulare, pe malurile acestora sau pe zonele de protectie.


- interzicerea deversarii apelor rezultate din spalarea recipientilor chimici sau a butoaielor de carburanti in albiile cursurilor de apa.


- inventarierea tuturor utilizatorilor de apa si a unitatilor potential poluatoare de pe teritoriul administrativ.

b.Masuri la producerea unei poluari accidentale


-   anuntarea imediata a Sistemului de Gospodarire a Apelor Vaslui

- avertizarea Comitetului local pentru situatii de urgenta din aval

- localizarea sursei de poluare.


-  actionarea cu materiale si forte locale pentru limitarea efectelor poluarii accidentale.


-  in sectiunea raului aval de sursa de poluare se va bara albia cu un baraj din baloti de paie legati intre ei pentru colectarea produsului petrolier.


- produsul petrolier nu va fi depozitat pe mal, pentru evitarea reantrenarii lui in albia raului.Acesta va  fi colectat in butoaie de tabla sau plastic.

- participarea la actiunea de limitare a efectelor si combatere a poluarii accidentale, sub indrumarea personalului de specialitate de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Vaslui.

